OrbePC

Manual do Usuário — Aplicativo para Windows

O conta-giros do seu PC

# 1. O que é o OrbePC

O OrbePC é um mini display redondo que mostra, em tempo real, as informações vitais do seu computador: temperatura e uso de CPU e GPU, memória RAM, memória de vídeo e muito mais. Ele funciona em conjunto com o aplicativo OrbePC para Windows, que lê os sensores do PC e envia os dados pro display pelo cabo USB.

Este manual cobre a instalação e o uso do aplicativo. Não precisa de conhecimento técnico: conectou, abriu, funcionou.

# 2. Requisitos

- Windows 10 ou 11

- Uma porta USB livre

- Cabo USB de dados (atenção: alguns cabos de celular são só de carga e não transmitem dados — se o display não responder, teste outro cabo)

- CPUs Intel e AMD; GPUs NVIDIA, AMD e Intel — dedicadas ou integradas

# 3. Primeiros passos

- Conecte o OrbePC numa porta USB do computador. O display liga e mostra o logo com um arco girando — ele está esperando os dados do aplicativo.

- Execute o OrbePC.exe. O Windows vai pedir permissão de administrador (janela do UAC) — clique em Sim. Essa permissão é necessária porque a leitura dos sensores de temperatura do hardware exige acesso de administrador (é uma exigência do Windows, não do OrbePC).

- Pronto! Em poucos segundos o display sai da tela de abertura com uma animação e começa a mostrar os dados do seu PC. O aplicativo fica morando na bandeja do Windows (perto do relógio), sem nenhuma janela aberta atrapalhando.

Dica: na primeira vez, abra as configurações e ative “Iniciar com o Windows” (aba Geral) — assim o OrbePC liga sozinho junto com o PC, sempre.

# 4. O ícone da bandeja

O ícone do OrbePC (um anel colorido) fica na bandeja do Windows e muda de cor conforme o status:

- Verde — conectado, enviando dados pro display

- Laranja — aguardando: o display não foi encontrado em nenhuma porta USB

- Cinza — envio pausado por você

Clique com o botão direito no ícone para abrir o menu:

- Configurações — abre a janela de configurações (também abre com clique duplo no ícone)

- Próxima tela — passa o display para a próxima tela (veja a seção Telas)

- Pausar envio — congela o envio de dados sem fechar o aplicativo

- Ver log — abre o arquivo de registro (útil para suporte)

- Sair — encerra o aplicativo (o display volta pra tela de abertura em alguns segundos)

# 5. A janela de configurações

A janela tem uma barra lateral com cinco páginas. No rodapé da barra, uma bolinha colorida mostra o status da conexão em tempo real (e em qual porta o display está).

## 5.1 Métricas — cores e pré-visualização

Aqui você escolhe a cor de cada anel do display (CPU e GPU). Clique no quadrado colorido, escolha a nova cor e pronto — a mudança aparece no display na próxima leitura.

À direita fica a pré-visualização ao vivo: uma réplica exata da telinha, com os mesmos valores e cores que estão sendo enviados neste instante. Mexeu na cor, viu na hora — sem precisar olhar pro dispositivo.

## 5.2 Telas — monte suas próprias telas

Além da tela principal (que é fixa), você pode criar até 5 telas personalizadas. Cada tela tem 6 espaços configuráveis:

- Anel externo e anel interno — recebem métricas em porcentagem: uso de CPU, GPU, RAM, VRAM, espaço usado do disco ou atividade do disco

- Linhas 1 a 4 — recebem qualquer métrica: temperaturas, memórias em GB ou %, clocks de CPU/GPU, leitura/escrita do disco, download/upload da rede, rotação do cooler (fan), relógio e tempo ligado

Para criar: clique em + Nova tela e escolha o que vai em cada espaço nos menus. Para alternar entre as telas no display:

- Rotação automática — o controle no topo define de quantos em quantos segundos o display troca de tela sozinho (0 = desligada)

- Passar tela ▸ — botão na própria aba (ou “Próxima tela” na bandeja) para trocar manualmente

Observação: uma tela recém-criada, ainda sem nada escolhido, não entra na rotação — só aparece no display depois que você preencher pelo menos um espaço.

## 5.3 Sensores — o que o app encontrou no seu PC

Mostra quais sensores foram detectados automaticamente (temperaturas, memórias). Se alguma leitura parecer errada — por exemplo, a temperatura mostrada não bate com a que você conhece — use o menu daquela métrica para escolher outro sensor da lista. A escolha fica salva.

- Redetectar — refaz a varredura dos sensores

- Exportar sensores — gera um arquivo de texto com tudo que foi encontrado no seu PC. Se precisar de suporte, é esse arquivo que vamos pedir

Em computadores com GPU integrada Intel, a temperatura da GPU exibida é a da CPU — é fisicamente o mesmo chip, e a página Sensores indica isso.

## 5.4 Alertas

Define a partir de qual porcentagem de uso de RAM o número fica vermelho no display (padrão: 90%). É o jeito mais rápido de perceber que alguma coisa está comendo sua memória.

## 5.5 Geral

- Iniciar com o Windows — liga o OrbePC automaticamente junto com o PC, já com a permissão certa, sem janela do UAC a cada boot

- Intervalo entre leituras — de 0,5s a 3s. Menor = display mais “vivo”; maior = menos trabalho pro PC (a diferença é mínima nos dois casos)

# 6. Entendendo o display

- Tela principal — anel externo = uso da CPU, anel interno = uso da GPU (0 a 100 na escala), temperaturas no centro, RAM e VRAM embaixo

- Logo com arco girando — o display está ligado mas sem receber dados: o aplicativo está fechado, pausado ou o PC está desligado. Abra o aplicativo e ele volta sozinho

- Número vermelho na RAM — o uso passou do limite definido na aba Alertas

- “--” no lugar de um valor — aquele sensor não existe ou não foi detectado neste PC (veja a aba Sensores)

# 7. Solução de problemas

| Problema | Solução |
| --- | --- |
| O display fica só no logo com o arco girando | O aplicativo não está enviando dados. Verifique se ele está aberto (ícone na bandeja), se não está pausado e se o ícone está verde. Se estiver laranja, troque o cabo ou a porta USB. |
| O display nem liga | Quase sempre é cabo só de carga (sem fios de dados) ou mau contato. Teste outro cabo USB — de preferência curto — e outra porta, direto no PC (evite hubs). |
| Sem temperatura de CPU/GPU (mostra “--”) | Abra Configurações → Sensores. Se aparecer o aviso sobre “Integridade de Memória”: vá em Segurança do Windows → Segurança do dispositivo → Isolamento de núcleo, desative a Integridade de Memória e reinicie o PC. |
| Temperatura da GPU igual à da CPU | Normal em PCs com vídeo integrado Intel: a GPU fica dentro do processador e não tem sensor próprio — o valor exibido é o do chip. |
| A telinha “pisca” ao abrir o aplicativo | Comportamento normal e passageiro: ao conectar, o display reinicia uma vez por característica do próprio chip USB. Depois disso, funciona direto. |
| Abri o aplicativo duas vezes | Só uma instância roda por vez — a segunda se fecha sozinha. É proposital, para não haver disputa pela porta USB. |
| Leitura estranha em alguma métrica | Configurações → Sensores: escolha manualmente outro sensor na lista daquela métrica. |
| Nada resolveu | Bandeja → Ver log (registro do aplicativo) e Configurações → Sensores → Exportar sensores. Envie os dois arquivos pro suporte junto com a descrição do problema. |

OrbePC — feito para quem gosta de ver o PC trabalhando.